询价采购商报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的长江一体化水位站系统采购维护项目询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 年度运维技术服务 |  |  |  |  |  | 包含2个站点三年日常运维，全年2次汛中检查和1次故障处理（不含设备损坏更换，不含人为破坏、丢失及不可抗力等因素造成的换新或重建等）。 |
| 1 | 运维辅材 | 辅材 | 处 | 6 |  |  | 防锈漆、毛刷、立杆冲挂物清理工具等 |
| 2 | 运维设备维修 | 检定费 | 项 | 6 |  |  |  |
| 3 |  | 元器件维修 | 项 | 6 |  |  |  |
| 4 |  | 其他 | 项 | 6 |  |  | 设备往返厂家运输等 |
| 5 | 平台维护 | 平台运维 | 站 | 6 |  |  | 单站平台维护 |
| 6 | 日常运维费用 | 汽车里程（双程）费 | 项 | 6 |  |  |  |
| 7 |  | 路桥费 | 项 | 6 |  |  |  |
| 8 |  | 车辆使用费 | 项 | 6 |  |  |  |
| 9 |  | 技术人员工资 | 年 | 3 |  |  |  |
| 10 |  | 差旅补助 | 项 | 6 |  |  |  |
| 11 |  | 住宿费 | 项 | 6 |  |  |  |
| 12 | 其他 |  | 项 | 6 |  |  | 项目措施费及其他等 |
| 序号 | 项目名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 二 | 雷达水位站水毁重建 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 遥测终端机 |  | 台 | 1 |  |  | 1）采集数据的转换分辨率高于 0.1%； 2）时钟精度：日误差不大于 1s； 3）遥测数据采集周期的设置时间范围：1s～86400s、平均值采样时间设置 间隔：0.1s～600s； 4）数据存储器容量128M, 确保采集存储的数据量大于 6年 5）值守模式功耗：≤1mA/12vDC，含通信设备时的值守功耗：＜10mA/12v， 在线工作模式＜300mW（含通信设备工作平均功耗）； 6）电压范围：不劣于 10.8vDC～15.5vDC； 7）工作环境温度：-40℃～+45℃/工作环境湿度：0～95%RH（+40℃时）； 8）可靠性：MTBF≥30000h |
| 2.2 | 遥测终端机软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 充电控制器 |  | 个 | 1 |  |  | 12V/24V，10A |
| 2.4 | 蓄电池 |  | 个 | 1 |  |  | 12V，65AH |
| 2.5 | 太阳能板 |  | 张 | 1 |  |  | 60W |
| 2.6 | 电源避雷器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.7 | 信号避雷器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.8 | GPRS通讯模块 |  | 个 | 1 |  |  | 1）基于 AT 命令集方式的非透明的无线数据传输模式，便于 4G/3G/GPRS/GSM 短信（SMS）的任意切换。 2）天线接口：50Ω/SMA 阴头； 3）接口电平：TTL、RS-232 和 RS-485 电平； 4）串行数据接口波特率：1200bps～57600bps 可设置； 5）发射功率：Class4（2W）/EGSM，Class1（1W）/DCS1800； 6）工作环境温度：-20℃～+75℃相对湿度：5％～95％； 7）支持 4G 物联卡，支持 4G/3G/GPRS/GSM 数据通讯 |
| 2.9 | 雷达水位计 |  | 台 | 1 |  |  | 1）喇叭口式雷达天线； 2）非接触式测量，不受高水位、淤泥、垃圾、植物等影响； 3）测量范围：0-40米，测量精度：±2mm； 4）天线波束角度：8°； 5）供电范围：10.4-35V DC； 6）通讯接口：支持4-20mA、HART； 7）操作温度：－40-+80℃；存放温度：－40-+80℃；相对湿度：0-100%； 8）保护等级：IP68 |
| 2.10 | 摄像头 |  | 套 | 1 |  |  | 130W像素串口摄像头 |
| 2.11 | 预埋件 |  | 套 | 1 |  |  | 尺寸340*340mm,孔距300*300mm ,4-M20螺杆 |
| 2.12 | 下立杆 |  | 根 | 1 |  |  | 镀锌钢管 |
| 2.13 | 上立杆 |  | 根 | 1 |  |  | 镀锌钢管 |
| 2.14 | 支臂 |  | 根 | 1 |  |  | 镀锌钢管 |
| 2.15 | 机箱 |  | 套 | 1 |  |  | 620mmx400mmx240mm |
| 2.16 | 避雷针 |  | 根 | 1 |  |  | ∅20 高度100mm |
| 2.17 | GPRS天线罩 |  | 个 | 1 |  |  | ∅100 高度260mm |
| 2.18 | 设计、组装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.19 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计： 元（人民币大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价中包括设备、材料、人工、安全文明施工、进出场、修路、搬家、平场、青苗赔偿、管理、利润、税金等和政策性文件规定的所有费用。

二、工期

开工时间：计划开工日期：    年  月  日，计划完工日期：     年  月

日。工期：   天。

三、服务承诺

1、依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和现场负责人的统一指挥，接受贵方现场人员的质量安全的管理监督；执行贵方提供的任务书实施要求，确保达到质量、安全标准。

2、加强施工现场的管理，保证在整个运维过程中的文明生产、安全生产，做好预防保障措施，一旦出现类似意外事件，均由我全部负责，与贵方无关。

3、我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行，保证“工程质量及安全要求”。

四、联系方式

……

五、资质证明材料（需提供营业执照和资质证书复印件，并加盖公章）

供应商名称：                (盖章)

2019年   月    日