附件1

表3  外部供应项目技术要求

| 主合同名称 |  | 京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容 工程可行性研究 |  |  |  | 合同编号 | 312015002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务书号 |  | Y-JY-07-01-13(2019)-GK |  |  |  | 技术阶段 | 工可 |
| 采购项目名称 |  | 京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容 工程采空区专题 |  |  |  | 工程地点 | 广元市 |
| 申请分院 |  | 交通规划研究分院 | 经办人 |  | 徐维 | 电 话 | 13438103866 |
| 项目基本情况： 路线起于川陕两省交界处的毛坝河镇附近，路线由北向南，途经万家乡，在青峰村设置约6km隧道下穿天星坪，随后途经双河咀、谭家河、李家河坝、荣山镇，在黑水塘与京昆高速扩容绵广段对接，路线全长71.149km。全线设置互通5座，其中落地互通3座，枢纽互通2座，停车区1座。拟采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度100公里/小时，路基宽度34米。 其中，AK100～AK116段（双河至荣山段）约16km范围内发育二叠系上统龙潭组、三叠系上统须家河组及侏罗系下统白田坝组含煤地层，正在开采（如三军煤业）或关停煤矿较多。该段路线设置隧道4座，张家山隧道4532m（AK100+240～AK104+772）、任家山隧道585m（AK105+360～AK105+945）、刘家岩隧道4023m（AK106+000～AK110+023）、杨柳坡隧道5352m（AK110+428～AK115+780），占路线长度90%。路线方案及构造物设置受煤矿采空区位置、规模等控制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购内容： 采购内容为京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程AK100～AK116段（双河至荣山段）采空区专题。 通过开展该采空区专题，①基本查明工程区内大中型煤矿及采空区的分布特点，提出适宜的路线工程方案。②基本查明各工程方案采空区的范围、埋藏深度、空间大小、顶板岩层厚度、地质构造等特点。③基本查明各工程方案采空区地表变形和塌陷的分布规律、发展趋势及其诱发的其它不良地质现象的类型、位置和规模等。④基本查明各工程方案采空区顶板管理办法、塌落情况和采空空间的充填程度。⑤基本查明各工程方案采空区瓦斯气体发育的一般规律、强度等级等。评价对公路工程的影响程度，为拟定路线走向、桥位、隧址工程方案及编制可行性研究报告等提供地质资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用技术标准及规范： 1、京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程可行性研究报告。 2、《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）《煤、泥炭地质勘查规范》DZ/TO215-2002、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（2000年国家煤炭工业局制定）等国家及行业的有关规范、规程要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求： 1、工作范围：我方提供地形图范围，比例尺1:1万； 2、采空区专题报告 文字部分的编写要根据调查、测绘、勘探等资料综合论述工程区煤系地层的工程地质条件和采空区、瓦斯的基本特征，论证采空区变形发展阶段、预测变形发展趋势，评价场地的稳定性和布设路线的适宜性；分析路线与各个采空区的关系，评价采空区是否对路线有影响；对路线有影响的采空区应分析采空区目前的状况和发展趋势，评价其对路线的影响程度，提出处置措施或绕避方案；分析在采矿山远景可能增加的采空范围，预计其影响，并提出处置措施或绕避方案；综合评价各走廊路线方案在采空区修建高速公路的可行性、适宜性，对路线走廊带选择提出建议。 3、图件 ①编制1:1万煤系地层及采空区工程地质平面图（主要为各工程方案路线附近范围，针对影响路线方案的采空区，重点标明主平洞、回风洞、巷道、采空区、在采区位置、高程和采空区的影响范围和预计开采的影响范围）。 ②编制煤系地层及采空区1:1000～1:2000典型的纵、横断面图（针对影响路线方案的采空区，重点标明各煤层位置、倾角、厚度、采空位置和预计开采位置、影响范围）。 4、其它，如水质分析报告、外业工作照片、采空区及煤矿照片、物探成果报告等，列入基础资料，正式出版。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购方提供的图件资料： 工程概况、1:1万地形图及路线方案。 |  |  |  | 外部供应提交的成果形式及要求： 1.成果报告； 2.煤系地层及采空区工程地质平面图(1:1万)； 3.煤系地层及采空区纵、横断面图(1:1000～1:2000)； 4.平面图及纵横断面图均采用AUTOCAD软件绘制，报告和图件均需提供电子文件和纸质文件。 |  |  |  |
| 复审人（审核人）评审意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  | 审定人评审意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 说明 | 1.本表适用于非专项类采购项目； 2.本表作为外部供应采购申请的附件，同时也作为采购合同的组成部分； 3.B级和C级管理项目复审人（审核人）为牵头专业工程师，审定人为部门分管总工；A级和D级管理项目复审人（审核人）为部门分管总工，审定人为采购项目主专业分管总工。 |  |  |  |  |  |  |

附件1

表4  外部供应项目采购申请

| 主合同名称 |  | 京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程可行性研究 | 任务书号 | Y-JY-07-01-13(2019)-GK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  | 312015002 | 技术阶段 | 工可 |
| 采购项目名称 |  | 京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程采空区专题 | 申请分院 | 交通规划研究分院 |
| 项目基本情况 (与采购有关) | 路线起于川陕两省交界处的毛坝河镇附近，路线由北向南，途经万家乡，在青峰村设置约6km隧道下穿天星坪，随后途经双河咀、谭家河、李家河坝、荣山镇，在黑水塘与京昆高速扩容绵广段对接，路线全长71.149km。全线设置互通5座，其中落地互通3座，枢纽互通2座，停车区1座。拟采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度100公里/小时，路基宽度34米。 其中，AK100～AK116段（双河至荣山段）约16km范围内发育二叠系上统龙潭组、三叠系上统须家河组及侏罗系下统白田坝组含煤地层，正在开采（如三军煤业）或关停煤矿较多。该段路线设置隧道4座，张家山隧道4532m（AK100+240～AK104+772）、任家山隧道585m（AK105+360～AK105+945）、刘家岩隧道4023m（AK106+000～AK110+023）、杨柳坡隧道5352m（AK110+428～AK115+780），占路线长度90%。路线方案及构造物设置受煤矿采空区位置、规模等控制。 |  |  |  |
| 外部供应内容 | 《京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程采空区专题报告》 |  |  |  |
| 采购原因 | 无能力 |  |  |  |
| 采购商务要求 (资质、业绩、人员、设备、工期等） | 资质要求：固体矿产勘察甲级资质 业绩：做过不少于1条高速公路采空区专题、或矿产调查 人员：具有矿产相关专业高级工程师以上5人 设备要求：无 工期：2个月 |  |  |  |
| 采购技术要求 | 附：按表3的格式作为本表附件上传 |  |  |  |
| 预估工作量 |  | 6.4km2采空区调查及评价 | 预估经费 | 20万元 |
| 采购类型 |  | 专业外部供应 √ | 经费核算 主体 | 公司核算经费 √ |
|  |  | 劳务合作外部供应 □ |  | 分院核算经费 □ |
| 建议采购方式 |  | 询价采购√ 公开招标采购□ 协议采购□ 框架协议采购□ 竞争性谈判□ |  |  |
| 审议情况 |  | 通过第4次总经理办公会 | 采购分院 | 交通规划研究分院 |
| - 申请分院意见： 分院院长： 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 生产经营部意见： 经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 项目分管领导意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 经营分管领导意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |