德昌至会理高速公路A标段两阶段施工图勘察设计

地物补测和纵横断面测量技术要求

1控制网检测

在测量工作开始前，应对测量使用的平面及高程控制点进行全面检查，精度满足要求后方可开始测量工作。

## 2地物补测

## 2.1交通及附属设施

公路应标注路面类型，铁路应标注轨面高程，曲线段应标注外轨面高程。

（1）补充测量路线经过道路中线、边线，测量长度为设计起终点两侧各延伸200m（顺接既有路段前后100m范围每2m一个测点，其余路段一般5m一个测点，平竖曲线路段加密），并标注路面类型，标注明确既有挡墙起终点。

（2）既有桥涵测量：

①既有中小桥涵河床比降测量，上游100~200m，下游50~100m，应测量水渠河流水压线、堡坎等。

②测量既有涵洞进出口高程，精确测量桥面高程，辅助测量桥梁净空、结构尺寸等。

③桥梁横坡较大地形，应测量桥梁左右桥幅线，桥台位置前后各15范围，每5m增加一个横断面。

## 2.2建筑物

居民区房屋应详细测绘，房屋应加注层数及建筑材料；建筑物构筑物轮廓凸凹在图上小于0.5mm时，可用直线连接，大于0.5mm应准确标出。建筑物及构筑物的附属设施如围墙、院坝等应标出范围。

## 2.3水系及附属设施

（1）河流、沟渠、池塘、水库等当水涯线与岸边线的水平投影距离大于图上1mm时应分别绘初。

（2）河流，水沟等较大水系设施应标注水流方向。

（3）水渠应测注水渠底及渠顶边高程，堤坝测注顶部及坡脚高程，水井测注井台高程。

## 2.4管线及附属设施

（1）准确测量电杆、高压铁塔塔架、发射塔、气象站、雷达站等位置及地面高程。

（2）10千伏以上的高压线路应准确标注高压线电压、高压铁塔编号、主管单位或部门。

（3）当高压线路与设计公路相交时，还应测注交叉点处的高压线悬高。

（4）有裸露在地面上的地下管道，以及有地面标识的燃气管道等，应详细测量其位置走向。

## 2.5其它独立地物

（1）零散坟墓应准确测量出位置及数量，公墓、纪念碑等应准确测量出其范围。

（2）砂石厂、砖厂等矿山开采工厂，应详细测量其范围及厂房位置。

（3）水塔、烟囱等塔型建筑物应准确测量出其地面范围。

（4）加油站应准确测量出其范围。

（5）其它独立地物按设计要求准确测量出其位置。

# 3路线中线放线测量

## 3.1路线中线测量位置要求

### 3.1.1路线中线测量中桩间距应满足下表规定:

中桩间距

| 直线(m) |  | 曲线(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平原、微丘 | 重丘、山岭 | 不设超高的曲线 | R＞60 | 30＜R＜60 | R＜30 |
| 50 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 |

注：表中R为平曲线半径（m）

### 3.1.2路线经过下列位置应加设中桩

（1）路线经过地形变化处；

（2）路线与其它线状物交叉处；

（3）路线经过建筑物处；

（4）桥梁、涵洞、隧道等构造物处；

（5）土质变化及不良地质地段起、终点处；

（6）道路轮廓及交叉中心；

（7）省、地（市）、县级行政区交界处；

（8）改、扩建公路地形特征点、构造物和路面面层类型变化处。

## 3.2路线中线测量平面精度要求

中桩桩位平面精度应满足下表规定

中桩平面桩位精度

| 公路等级 | 中桩位置中误差（cm） |  | 桩位检测之差（cm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平原、微丘 | 重丘、山岭 | 平原、微丘 | 重丘、山岭 |
| 高速公路 | ≤±5 | ≤±10 | ≤10 | ≤20 |

## 3.3路线中线测量要求

（1）中桩钉好后应测量并记录中桩平面坐标，测量值与设计坐标的差值应小于中桩测量的桩位限差。

（2）每天中线开始测量工作前，应对前一天放线测量的桩位进行检查，检查桩位应不少于2个，检查桩位精度应满足中桩平面桩位精度中桩位检测之差的精度要求。

# 4中桩高程测量

## 4.1中桩高程测量精度要求

中桩高程测量精度应满足下表规定：

中桩高程测量精度

| 公路等级 | 闭合差（mm） | 两次测量之差（cm） |
| --- | --- | --- |
| 高速公路 | ≤30L | ≤5 |

注：L为高程测量的路线长度（km）

## 4.2中桩高程测量要求

（1）中桩高程测量应测至标志处的地面，读数取位至厘米。

（2）每天中桩高程开始测量工作前，应对前一天放线测量的桩位高程进行检查，检查桩位高程应不少于2个，检查桩位高程精度应满足中桩测量高程精度中两次测量之差的精度要求。

（3）沿线中需要特殊控制的建筑物、管线、铁路轨顶等，应按规定测出其高程，其两次测量之差应小于2厘米。

# 5横断面测量

## 5.1横断面测量精度要求

横断面测量中的距离、高差的读数取位至0.1米，检测互差限差应符合下表规定。

横断面检测互差限差

| 公路等级 | 距离 | 高程 |
| --- | --- | --- |
| 高速公路 | L/100+0.1 | h/100+L/200+0.1 |

注：L测点至中桩的水平距离（m）；h测点至中桩的高差（m）。

## 5.2横断面测量要求

（1）横断面测量宽度应满足路基及排水设计、附属物设置等要求。

（2）横断面测量应逐桩施测，其方向应与路线中线切线垂直。

（3）横断面测量应观测高程变化点之间的距离及高差，并准确反映实际地形变化。